Глава 1. Характеристика района проектирования

1.1. Территориальное размещение

Деревня Трушино – расположена на северо-западе Зианчуринского района. Расстояние от д. Трушино до районного центра с. Исянгулово – 21 км. До ближайшей железнодорожной станции Саракташ – 75 км.

1.2. Оценка природных условий

1.2.1. Климат

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Зилаир, Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климат носит континентальный характер, с устойчивой холодной зимой, жарким летом и неустойчивым режимом погоды весной и осенью. Увлажнение в среднем достаточное, однако, возможны и засушливые периоды.

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С

обеспеченностью 0,98							- 39

обеспеченностью 0,92							- 37

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С

обеспеченностью 0,98							- 35

обеспеченностью 0,92							- 34

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94, 0С			- 21

- Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С		- 47

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее холодного месяца, 0С					9,9

- Продолжительность, суточная и средняя температура

воздуха периода, 0С со средней суточной температурой

воздуха

< 00 продолжительность/срес. температура			170/-9,9

< 80 продолжительность/срес. температура			223/-6,6

< 100 продолжительность/срес. температура			240/-5,5

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

наиболее холодного месяца, %					80

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее холодного месяца, %				77

- Количество осадков, мм за ноябрь-март				191

- Повторяемость направления воздуха, % за XII-II/III-IV

С										14/12

СВ										8/9

В										13/17

ЮВ										11/13

Ю										22/15

ЮЗ										14/13

З										11/13

СЗ										6/8

- Максимальная из средних скоростей ветра по румбам

за январь, м/с

С										2,9

СВ										6,0

В										5,3

ЮВ										4,4

Ю										4,1

ЮЗ										4,6

З										4,6

СЗ										4,7

- Средняя скорость ветра, м/с за три наиболее холодных

месяца									3,0

- Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз

в 10 лет									87

в 50 лет									123

Климатические параметры теплого периода

- Барометрическое давление						956,7

- Температура воздуха, обеспеченностью:

0,99										20,9

0,98										27,3

0,96										25,1

0,95										25,0

- Средняя максимальная температура воздуха наиболее

теплого месяца, 0С							25,1

- Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С		38

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее теплого месяца, 0С						12,5

- Средняя относительная влажность воздуха

наиболее теплого месяца, %						65

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее теплого месяца					54

- Количество осадков за апрель-октябрь, мм			370

- Суточный максимум осадков, мм					86

- Средняя продолжительность охладительного

периода, мм								10

- Средняя температура охладительного периода, 0С		18

- Минимальная из средних скоростей ветра за

июнь-август, м/с								0,0

- Преобладающее направление ветра

за июнь-август, м/с							северное

- Среднее число дней с росой за год					66

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

- Январь					- 15,0

- Февраль					- 13,8

- Март						- 7,8

- Апрель					+ 3,2

- Май						+ 11,2

- Июнь						+ 16,0

- Июль						+ 17,6

- Август					+ 15,5

- Сентябрь					+ 9,6

- Октябрь					+ 1,8

- Ноябрь					- 6,7

- Декабрь					- 12,4

- Год						+ 1,6

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

Север				                               2,0

Северо-восток		                               3,1

Восток				                     3,4

Юго-восток			                               2,9

Юг				                               2,7

Юго-запад			                               3,2

Запад				                               3,2

Северо-запад			                     3,0

Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при безоблачном небе – 6092МДж/м2.

Продолжительность безморозного периода – 90 – 120 дней.

Годовое количество осадков – 396мм, за теплый период – 262мм, холодный – 134мм.

Климатические условия в целом благоприятны:

- для градостроительного освоения; строительно-климатическая зона 1В;

- для сельского хозяйства – территория обеспечена теплом и влагой;

- теплообеспеченность периода вегетации (сумма активных температур) 19470С, значение гидротермического коэффициента – 1,4 – 1,8 (агроклиматический район умеренно-холодный и влажный);

- для рекреации – продолжительность периода с температурой выше 150С – 72 дня, с температурой воздуха менее 200С – 14-15 дней, мощность снежного покрова 70 - 75 см.

1.2.2. Рельеф

Рельеф района проектирования достаточно пологий, с небольшими перепадами высот. Абсолютные отметки на проектируемой территории колеблются от 196,3 – 250,0 м. Район проектирования с востока ограничен водоохраной зоной р. Малая Сурень и лесным массивом, с севера холмистой местностью, с запада санитарно-защитной зоной от промышленной зоны.

Территория д. Трушино не подвержена карстообразовательным процессам.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории по степени пригодности для ее строительства выделены следующие категории:

- территории неблагоприятные для строительства;

- территории ограниченно благоприятные для строительства;

- территории благоприятные для строительства.

1.2.3. Инженерно-геологическая характеристика

Экзогенные геологические процессы. На территории преобладают процессы сноса почвы, формирующиеся на коренных породах, характерны плоскостной смыв, речная эрозия.

Согласно почвенно-эрозионному районированию территория относится к зоне проявлений сильных водно-эрозионных процессов и распространены большей частью в местах концентрации стока воды. Проявление водной эрозии на лесных площадях гораздо слабее, чем на сельскохозяйственных территориях.

По инженерно-геологическим условиям территория в целом благоприятна для градостроительного освоения. Условия на водораздельных поверхностях благоприятные, в днищах долин – осложнены из-за близкого залегания подземных вод (до 2м) и затопления в периоды половодий, на крутых склонах неблагоприятные.

Геологическое строение. Территория Зианчуринского района относится к южной части складчатого Урала. В пределах складчатого пояса геологические образования представлены архей-протерозойскими и палеозойскими формациями, включающими большие объемы вулканических пород, прорванные глубинными и магматическими телами и подвергнутые складчато-разрывным деформациям и неравномерной метаморфизации.

Территория района расположена в пределах геологических структур: Зилаирского синклинория (отложения рифейского возраста), Уралтауского антиклиноя (интрузии-гипербазиты и отложения рефея) и Магнитогорского мегасинклинория (отложения палеозоя).

Водоностность

Территория Зианчуринского района характеризуется довольно развитой гидрографической сетью из рек, речек и ручьев, относящиеся к бассейну р.Урал.

Также на территории района имеются значительные объемы подземных источников, достаточных для водопотребления на производственные и хозяйственно-питьевые нужды.

1.2.4. Гидрография

Гидрография села представлена рекой Малая Сурень, проходящая с восточной стороны от населенного пункта. Протяженность реки Малая Сурень составляет 55 км, протекающая с севера на юго, является притоком реки Большой Сурени. Устье реки находится в 22 км по правому берегу реки Большой Сурени. Площадь водосборного бассейна 456 км².

Инженерно-геологическая оценка территории.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории, по степени пригодности ее для строительства, выделены следующие категории:

– территории неблагоприятные для строительства,

– территории ограниченно благоприятные для строительства;

– территории благоприятные для строительства;

Территория неблагоприятная для строительства:

– пойма и частично первая надпойменная терраса реки. Она характеризуются преимущественно плоской, часто заболоченной поверхностью.

– поймы мелких водотоков;

– участки с уклонами поверхности выше 20 %, овраги, оползневые участки.

Территория ограниченно благоприятная для строительства:

– участки первой надпойменной террасы с абсолютными отметками поверхности 196,7 м, с близким залеганием уровня грунтовых вод. Грунтами оснований фундаментов служат аллювиальные суглинки и глины мягкопластичной консистенции, водонасыщенные пылеватые и мелкозернистые пески средней плотности сложения.

– участки с уклонами поверхности от 10 до 20 %, расположенные на склонах надпойменных террас реки Малая Сурень, холмов и увалов в пределах водораздельного плато.

Территория, благоприятная для строительства:

– участки на юго-западе и северо-западе населенного пункта.

В соответствии с данными администрации района деревня Трушино не попадает в зону затопления паводком 1 % обеспеченности от реки Малая Сурень.

1.2.5. Почва и растительность

Растительность

Характер ландшафтов изменяется с запада на восток, на западе ландшафты представлены равнинными остепненными лугами, в центре – лесостепью со смешанными лесами и предгорными широколиственными лесами на востоке территории.

На склонах характерно проявление вертикальной дифференциации ландшафтов: вершины крупных увалов и северные склоны покрыты смешанными кленово-липово-ильмовыми лесами, средние микрозоны – дубовыми и березовыми лесами, южные и западныесклоны – петрофитными вариантами кустарниковых степей.

Почвы

Почвы в зависимости от форм рельефа – выщелоченные и оподзоленные черноземы, темно-серые и лесные и маломощные грубоскелетные.

1.3. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории включает экологическую оценку территории района проектирования и планировочные ограничения природного и техногенного характера. На территории д. Трушино производственные предприятия представлены предприятиями сельского хозяйства.

Состояние воздушного бассейна Зианчуринского района РБ.

Зианчуринский район является экологически чистым регионом Республики Башкортостан, что обусловлено сельскохозяйственным использованием территории и значительной отдаленностью от крупных промышленных предприятий и мощных транспортных магистралей.

Постов регулярного наблюдения за состоянием атмосферного воздуха нет.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются мелкие промышленные предприятия района, в основном предприятия пищевой промышленности, источником выбросов которых являются котельные.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется государственным учреждением «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ГУ «Башкирское УГМС») в пяти городах: Благовещенск, Салават, Стерлитамак, Туймазы и Уфа.

1.3.1. Планировочные ограничения для развития населенного пункта

Комплексная оценка территории содержит оценку природных и техногенных условий качества городской среды, которые являются планировочными ограничениями для градостроительного освоения территории населенного пункта.

С учетом природных и техногенных факторов проектом предлагается зонирование территории на три категории:

– территории, не подлежащие градостроительному освоению;

– территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями;

– территории, благоприятные для градостроительного освоения.

Территория, благоприятная для градостроительного освоения, охватывает участок юго-западнее существующей жилой застройки населенного пункта.

1.3.2. Территории, не подлежащие градостроительному освоению

Природные ограничения для хозяйственного освоения:

- Прибрежные защитные полосы водных объектов: реки Малая Сурень – 50 м   (согласно п. 11 ст. 65 «Водный кодекс РФ»).

- Зоны существующих зеленых насаждений:

На территории населенного пункта имеется 26,89 га озелененных территорий, представленных крупным лесным фондом в восточной части деревни;

А так же маленьким парком в центральной части деревни, общей площадью – 0,02 га.

- Участки с уклонами поверхности выше 20 %, овраги, оползневые участки, поймы мелких водотоков.

- Особо охраняемые природные территории

На территории населенного пункта имеется заказник «Азакла» на пойме р. Малая Сурень. Принят на государственную охрану в 1985 г.

Зоны санитарной охраны предприятий и сооружений:

Границы санитарной охраны газораспределительных сетей:

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: (постановление Правительства РФ от 20.11.2000 с. № 878, согласно СНиП 2.07.01-89).

- вдоль трассы межпоселкового газопровода высокого Р-1,2 МПа давления - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 - 15 м от границ этих объектов;

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

1 пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод

По данным администрации района водозабор в д. Трушино имеется у МТФ и располагается на его территории.

Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Граница I пояса устанавливается на расстоянии 50 метров от водозабора – при использовании недостаточно защищенных подземных вод (п.2.2.1.1.СанПин 2.1.4.027-95).

Границы санитарной охраны трасс ВЛ

В целях защиты населения устанавливается санитарно-защитные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ для ВЛ 35 кВ – 15 м, для ВЛ 10 кВ – 10 м. Размеры охранных зон существующих зон существующих ВЛ определены по «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В» М. Энергоатомиздат, 1985 с. СНиП 2.05.02 – 85 (п. 5.21).

1.3.3. Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Водоохранные зоны водных объектов:

Водоохранная зона реки Малая Сурень – 200 м;

Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий и коммунальных объектов (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли.

табл. № 1

| № п/п | № на плане | Наименование | СЗЗ, м | Класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственные объекты |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Машино-транспортная мастерская (МТМ ООО «Акбузат») | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 |  | Складской сектор | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 |  | Молочно-товарная ферма (МТФ) | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 |  | Котельная | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

– кладбище (действующее, находится на северо-западе, в границах населенного пункта) площадью 0,32 га. Санитарно-защитная зона от сельского кладбища - 50 м.

За границей села находится свалка со скотомогильником, чуть севернее кладбища. Санитарно-защитная зона свалки ТБО и скотомогильника – 1000 метров (п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Все ограничения для развития населенного пункта приведены на карте «Карта современного использования территорий с границами зон и особыми условиями использования территорий. М 1:5 000» лист 2, том III «Графическая документация».

1.4. Система расселения

Население д. Трушино по данным администрации сельского поселения на проектируемый период (IV квартал 2012 года) составляет 251 человек.

Согласно переписи 2002 г численность населения деревни  Трушино составляла 220 человек.

Администрацией муниципального района Зианчуринский район предоставлены сведения о количестве жителей всего района и д. Трушино за 2002, 2009, 2012 года.

Численность населения д. Трушино (года, человек)

табл. № 2

| Наименование | 2002 г. | 2009 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Зианчуринский район | 30091 | 30146 | нет инф. |
| Бикбауский с/с | 1059 | 1080 | нет инф. |
| д. Трушино | 220 | 249 | 251 |

Динамика численности населения д. Трушино

табл. № 3

| Годы | Население | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 220 | +29 | - |
| 2009 | 249 | +3 | -1 |
| 2012 | 251 |  |  |

По таблице видно, численность населения района менялась неоднозначно. Демографическая ситуация в населенном пункте благоприятная. Рост населения происходит преимущественно благодаря положительному естественному приросту населения.

Численность населения по возрастным группам

табл. № 4

| Наименование | Младше трудоспособного возраста, чел /% | В трудоспособном возрасте, чел/% | Старше трудоспособного возраста, чел/% |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Трушино | 20,8 | 65,7 | 13,5 |

Возрастной состав населения

(по данным переписи населения 2012 года).

табл. № 5

| Возрастные группы | Удельный вес |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего (чел.) | в % |
| 1 | 2 | 3 |
| 0-7 лет | 19 | 7,6 |
| 7-15 лет | 33 | 13,2 |
| 16-54 лет женщин | 82 | 32,7 |
| 16-59 лет мужчин | 83 | 33,0 |
| Пенсионный возраст | 34 | 13,5 |
| в т.ч. мужчины | 12 | 4,7 |
| женщины | 22 | 8,8 |
| Итого трудоспособного населения | 165 | 65,7 |
| Всего населения в деревне | 251 | 100 |

1.5. Социально-экономический прогноз

Уровень жизни - сложная социально-экономическая категория, отражающая доходы и расходы населения, потребление и степень удовлетворения потребностей, возможности и способности, уровень образования и квалификации, организаторские способности и мотивацию человека, условия жизнедеятельности людей и состояние окружающей среды.

В качестве показателей в данном разделе используются следующие: среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях, жилищная обеспеченность, обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

Вследствие отсутствия информации по деревне Трушино, анализ экономического развития был сделан на основании данных Зианчуринского района.

Заработная плата является основным показателем, характеризующим уровень жизни населения. Средняя ежемесячная заработная плата в районе по состоянию на 2009 год составила 8176,8 рублей.

По данным ГКУ «Центр занятости населения Зианчуринского района РБ» состояние рынка труда на I квартал 2012 года уровень безработицы составляет 1,59 % (2,24 % к 2011 году). Официально безработными числятся 157 человек по району.

Наибольшая занятость населения д. Трушино приходится на сельскохозяйственную отрасль. Наиболее крупные промышленные предприятия - предприятия строительства и лесного хозяйства. На них приходится 2,26 % мест приложения труда. На начало 2012 года численность занятого населения по с. Карлыханово составляла 228 человек или 57 % от всего населения. Часть населения в трудоспособном возрасте (20,7 %), занята в неучтенном частном предпринимательстве, домашнем хозяйстве, а также представлена учащимися.

Основные факторы: естественная природная среда и транспортное сообщение с районным центром Зианчуринского района, создают благоприятные планировочные условия для развития территории как жилой, путем индивидуального жилищного строительства.

При достижении определенного уровня материальной обеспеченности, и (или) при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком амортизации долга) интерес к пригородному образу жизни проявит возрастная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомобиля.

Для данной социальной группы (активно трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных территорий.

1.5.1. Основные показатели промышленного производства

Главными отраслями промышленности населенного пункта является сельское хозяйство, а также предприятия, занятые переработкой сельскохозяйственной продукции и обслуживанием сельского хозяйства.

Сельское хозяйство

Все сельскохозяйственные предприятия деревни представлены: МТФ, МТМ, складским сектором и частными фермерскими хозяйствами. К 2012 году в населенном пункте отмечен рост процента населения занимающегося животноводством. Данные о количестве животных во всех категориях хозяйств д. Трушино приведены в нижеследующей таблице.

Информация о производстве, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, наличие техники на территории д. Трушино  по состоянию на 1 января 2013 г.

Наличие скота и птицы в хозяйствах всех категорий

д. Трушино

табл. № 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Виды скота и птицы, гол |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КРС | В т.ч. коров | свиньи | овцы | козы | птица | гуси, утки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | д. Трушино | 157 | 61 | 20 | 321 | 133 | 647 | - |

Основной вид деятельности предприятий - сельское хозяйство. Более 30 % жителей населенного пункта Трушино в трудоспособном возрасте заняты в личном подсобном хозяйстве. Сельскохозяйственная техника на территории сельского поселения находится в гаражах производственной зоны.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность

Лесная и деревообрабатывающая промышленность в д. Трушино представлена одной пилорамой, принадлежащая ООО «Акбузат».

1.6. Объекты культурного наследия

Согласно представленным данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры РБ, на территории проектирования и в непосредственной близости (в зоне) от испрашиваемой территории памятников истории и архитектуры не зарегистрировано.

Глава 2. Анализ современного состояния

2.1. Краткая характеристика существующего положения

Населенный пункт Трушино относится к сельскому поселению Бикбауский сельсовет, муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан.

Деревня имеет сложную структуру функционального зонирования. Основная центральная часть - занята под общественной застройкой, которая представлена школой, администрацией сельского поселения, сельским домом культуры, почтой и магазином. В северо-западной и северо-восточной частях деревни размещена зона производственных предприятий. Организованная рекреационная зона представлена сквериком в центральной части населенного пункта, озеленение деревни представлено естественными насаждениями, расположенными в восточной части населенного пункта. Основными производственными предприятиями на территории деревни являются: предприятия сельского хозяйства, а также предприятия, занятые переработкой сельскохозяйственной продукции и обслуживанием сельского хозяйства.

Под малоэтажную жилую застройку отведены все жилые кварталы населенного пункта. На момент комплексной оценки под индивидуальное жилищное строительство выделен участок к юго-западу от границы деревни.

С северо-востока на юго-запад через населенный пункт проходит автомобильная дорога районного значения с асфальтированным покрытием, она соединяет проектируемый населенный пункт с дорогой республиканского значения. Сложившийся дорожно-транспортный каркас, имеет структуру взаимно перпендикулярных улиц и дорог, проходящих в широтном и меридиональном направлении.

Развитие населенного пункта будет происходить по направлению к юго-западу от современной границы.

Территория в границах проекта (существующая территория населенного пункта) составляет 112,09 га.

Баланс территории (существующее положение)

табл. № 7

| Территория | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего в границах населенного пункта | 112,09 | 100 |
| Жилая застройка, в т. ч | 25,68 | 22,91 |
| -усадебная | 24,6 |  |
| - блокированная | 1,08 |  |
| Производственно-коммунальная зона | 6,47 | 5,8 |
| -коммунально-складские объекты | 0,02 |  |
| Общественная застройка, в т.ч. | 1,46 | 1,3 |
| -детских садов, школ | 0,9 |  |
| -здравоохранения | - | - |
| Зеленые насаждения, в т.ч. | 26,91 | 24,0 |
| -общего пользования | 0,02 |  |
| -санитарно-защитные | - |  |
| -водоохранные | - |  |
| -естественные насаждения | 26,89 |  |
| Улицы, дороги, площадки | 3,15 | 2,81 |
| Территории специального назначения | 0,321 | 0,28 |
| Прочие | 48,1 | 42,9 |

Примечание:

1  На северо-западе населенного пункта в существующих границах находится кладбище площадью 0,32 га;

Объекты специального назначения (скотомогильники и свалки ТБО) находятся за границами населенного пункта.

Кварталы жилой и общественной застройки составляют 27,14 га. Территории общего пользования – 0,02 га.

2.2. Население

Динамика численности населения с 2002-2012 год носила положительный характер. За последние 3 года наблюдается положительная динамика показателей естественного прироста в населенном пункте (см. таблицу в разделе 1.4 «Система расселения»). Максимальный показатель по численности населенного за последние 3 года был достигнут в 2012 году и составил 251 человек.

Количественный состав семьи по д. Трушино

по данным администрации района

табл. № 8

| Численность и состав | Показатели |
| --- | --- |
| Население, чел. | 251 |
| Количество семей, всего чел. | 73 |
| Коэффициент семейности | 3,44 |

2.3. Жилищный фонд

Существующий жилой фонд в населенном пункте д. Трушино представляет собой усадебную застройку.

- общая площадь жилого фонда составляет - 3,913 тыс. м2;

- домов усадебного типа – 73 ед.;

- жилищная обеспеченность – 15,59 м2/чел;

- по материалу стен, из общего объема жилого фонда:

Каменные - 0,785 тыс.м2 или 20,1 %;

Деревянные - 2,496 тыс.м2 или 63,8 %;

Смешанные – 0,632 тыс.м2 или 16,1 %.

Информация об износе жилищного фонда администрацией сельского поселения не предоставлена.

2.4. Система культурно-бытового обслуживания

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д. Деревня Трушино является центром сельского поселения Бикбауский сельсовет муниципального района Зианчуринский район. В связи с этим, при расчете обеспеченности населения объектами обслуживания учтены также потребности всего сельсовета.

Расчет нормативных мощностей объектов обслуживания согласно нормам, с учетом потребностей населения сельского поселения, велся для следующих объектов: общеобразовательной школы, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), детского сада, пожарного депо, торговых объектов, административных объектов и библиотек.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице № 9 ниже по разделу.

Учреждения образования

Детские дошкольные учреждения

На сегодняшний день дошкольные образовательные учреждения на территории населенного пункта отсутствуют.

Общеобразовательные школы

По состоянию на начало 2012 года на территории населенного пункта действует общеобразовательная школа, проектной вместимостью 160 учащихся. Всего в настоящий момент в школе обучается 50 учащихся. Обеспеченность населения общеобразовательными учреждениями на 2013 год составляет – 444 %.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населенного пункта осуществляется фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП). Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями составляет 100 %.

Для оказания неотложной помощи населению Зианчуринского района имеется машина скорой медицинской помощи при ЦРБ Зианчуринского района в с. Исянгулово. Обеспеченность машинами скорой медицинской помощи для района на сегодняшний день составляет 100 %.

Культурно - досуговые учреждения.

К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дома культуры и другие виды клубных учреждений, ведущие систематическую клубную работу и обслуживающие населенный пункт, предприятия и учреждения.

Культурное обслуживание населения проводится в одном клубном учреждении (СДК), с залом на 120 мест. Сельская библиотека расположена при доме культуры. Мощность библиотеки составляет 2 места/2,8 тыс. ед.

Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями на сегодняшний день составляет 207 %.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения.

На сегодняшний день проведение спортивных мероприятий возможно лишь при спортзале общеобразовательной школы. Площадь спортивного зала составляет 196 м2 площади пола. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными учреждениями на сегодняшний день 980 %.

Плоскостные спортивные сооружения.

В населенном пункте плоскостные спортивные сооружения представлены спортивной площадкой при общеобразовательной школе площадью 0,038 га. Проектом следует предусмотреть строительство спортивных площадок в зоне рекреации для обеспечения объектами физкультуры и спорта для всего населения деревни.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Магазины. При существующей численности населения д. Трушино нормативная потребность в предприятиях торговли составляет 84 м2 торговой площади. На сегодняшний день торговая площадь существующих магазинов равна 113 м2, что выше нормативной потребности, обеспеченность составляет 112 %.

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия общественного питания.

Предприятий общественного питания на территории д. Трушино отсутствуют. Нормативная потребность в предприятиях общественного питания составляет - 10 мест.

Предприятия бытового обслуживания. К предприятиям бытового обслуживания относятся бани, прачечные, химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты и т.с. Для обеспечения режима эксплуатации некоторых предприятий бытового обслуживания (химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты) не требуется значительных прилегающих территорий, и их размещение не связано с какими-либо серьезными санитарными или планировочными ограничениями. Такие учреждения могут размещаться непосредственно в жилых и общественных зданиях или комплексно в домах быта.

В настоящее время в д. Трушино объекты бытового обслуживания населения отсутствуют.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Согласно нормативам для обслуживания населения д. Трушино требуется 1 отделение связи. В селе имеется отделение связи (почта) в отдельно стоящем здании по ул. Дружбы.

Пожарное депо

В настоящее время пожаротушение в деревне осуществляется пожарной частью №77, расположенной в районном центре с. Исянгулово по ул. Октябрьской Революции д.1, в 21 км от проектируемого населенного пункта.

Время прибытия сил пожарной части №77 в д. Новопетровское не соответствует нормативному показателю Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (рес. от 18.07.2011) «О пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.08.2011). Время пребывания по техническому регламенту (10 мин – для городов, 20 мин. – для сельской местности). Исходя из этого проектом предлагается строительство пожарного депо в с. Тазларово. Расстояние от села Тазларово до д. Трушино составляет 11 км, таким образом, время прибытия сил пожарной части в д. Трушино соответствует нормативному показателю Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (рес. от 18.07.2011) «О пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.08.2011).

Кладбища

В д. Трушино имеется действующее кладбище площадью 0,32 га на северо-западе населенного пункта, заполненность кладбища составляет 70 %. Площадь свободной территории составляет – 0,12 га.

Нормативная потребность населения в кладбищах 0,09 га, следовательно, обеспеченность равна 133 %.

Потребность существующего населения д. Трушино в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Анализ современного уровня обслуживания показывает, что населенный пункт Трушино недостаточно обеспечен объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

2.5. Транспорт

Улично-дорожная сеть

Через весь населенный пункт с северо-востока на юго-запад  проходит дорога местного значения Тазларово – Верхняя Бикберда.

Сетка улиц в существующей застройке носит регулярно-прямоугольный характер. Производственно-коммунальные объекты находятся на северо-востоке и северо-западе села.

Общая протяженность улиц и дорог с. Трушино составляет 4,92 км. Оценка улично-дорожной сети населенного пункта с. Трушино показала, что 100 % дорог села имеют твердое усовершенствованное покрытие. Параметры улиц и дорог должны соответствовать СНиП 2.07.01-89*, т.е. необходима реконструкция на существующих участках. Элементы поперечных профилей вновь проектируемых и реконструируемых улиц также должны соответствовать нормативным параметрам. Показатели улично-дорожной сети (существующие) представлены в таблице № 10.

Показатели улично-дорожной сети д. Трушино

табл. № 10

| № | Наименование территории | Существ. положение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность, км | Площадь покрытия, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дорога местного значения | 0,4 | 0,2 |
| 2 | Главная улица | 1,2 | 0,75 |
| 3 | Улицы в жилой застройке основные | 0,6 | 0,25 |
| 4 | Улицы в жилой застройке второстепенные | - | - |
| 5 | Проезды | - | - |
| 6 | Дороги в промышленной зоне | 0,69 | 0,43 |
| 7 | Поселковые дороги | 2,03 | 1,52 |
| 8 | Пешеходные дорожки | - | - |
|  | Итого | 4,92 | 3,15 |

Главная улица д. Трушино, на которой разместились основные административные здания населенного пункта, а также объекты культурно-бытового обслуживания – ул. Дружбы (она же является дорогой районного значения), общая протяженность главной дороги составляет – 1,2 км. Основная улица населенного пункта ул. Молодежная, связывает общественно-деловой центр с жилой застройкой, ее общая протяженность в границах населенного пункта составляет – 0,6 км. Улицы достаточно широкие, имеют асфальтовое покрытие.

Транспорт автомобильный.

Основной вид транспорта в деревне – автомобильный. Движение маршрутного транспорта осуществляется рейсовым автобусом. Отправление автобусов производится от автобусной остановки по ул. Дружбы напротив здания администрации.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

- существующая автозаправочная станция (АЗС), расположенная в 11 км от населенного пункта, в селе Тазларово.

- автостанция и станция технического обслуживания, располагаются в районном центре с. Исянгулово и в с. Тазларово.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Наличие личных автотранспортных средств

табл. № 11

| № | Наименование | Еденица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузовые автомобили | шт. | - |
| 2 | Легковые автомобили | шт. | 29 |
| 3 | Автобусы | шт. | - |
| 4 | Мотоциклы | шт. | - |
| 5 | Тракторы | шт. | 9 |

Железнодорожный транспорт.

Ближайшая железнодорожная станция – Саракташ в 75-ти км. Принадлежность: Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт обслуживает связи с регионами России, с ближним и дальним зарубежьем.

Для населения д. Трушино ближайшими аэропортами является Международный аэропорт «Уфа», который находится на расстоянии 361 км.

Воздушный транспорт через Международный аэропорт «Уфа» обслуживает связи Республики Башкортостан с десятками городов на территории России, стран СНГ, а также дальнего зарубежья Греции, Китая, ОАЭ, Пакистана, Турции и др.

ОАО «Международный аэропорт «Уфа» - крупнейший аэропорт России. Он является частью российского транспортного коридора «Запад – Восток» и находится на пересечении важнейших железнодорожных, воздушных, речных трубопроводных и автомобильных магистралей. Международный аэропорт «Уфа» был образован в 2000 году в результате разделения авиакомпании "Башкирские авиалинии". В январе 2006 с. ФГУП "МАУ" преобразован в ОАО "МАУ".

2.6. Промышленно-коммунальные предприятия.

Главными отраслями промышленности населенного пункта является сельское хозяйство, а также предприятия, занятые переработкой сельскохозяйственной продукции и обслуживанием сельского хозяйства.

Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс является наиболее крупным и стратегически важным сектором экономики деревни. Состояние и уровень развития сельского хозяйства во многом определяют продовольственную безопасность и социальную стабильность в населенном пункте.

По состоянию на 01.10.2012 года на территории района функционирует предприятие ООО «Акбузат». Предприятие представлено: МТМ на 14 ед. техники с АЗС, МТФ на 200 голов, Складским сектором на 200 тонн с автовесами на 15 тонн.

По состоянию на 01.10.2012 года поголовье скота во всех категориях хозяйств составило: КРС всего 157 голов, в том числе коров 61 голова, свиней 20 голов, 321 голов овец и 133 коз, птицы 647 голов.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность

В настоящее время в д. Трушино представлена одной пилорамой.

2.7. Инженерная инфраструктура

2.7.1. Водоснабжение

Для обеспечения населения хозяйственно питьевым водоснабжением используется подворные колодцы на приусадебных участках, а так же водозаборные сооружения, расположенные на территории МТФ обеспечивающие водоснабжением производственную зону.

2.7.2. Водоотведение

В настоящее время в д. Трушино централизованная система канализации отсутствует.

2.7.3. Теплоснабжение

Отопление домов старой застройки – печное, в новых и строящихся домах – газовое, АОГВ. Для отопления здания школы, дома культуры, почты и администрации сельского поселения используется котельная, расположенная на территории школы. Техническое состояние котельной по данным Администрации сельского поселения удовлетворительное.

2.7.4. Газоснабжение

Газоснабжение деревни осуществляется от АГРС с. Тазларово. Газоснабжение существующей застройки осуществляется от ПГБ №44 в центральной части населенного пункта. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП. Газопровод протяженностью: подземный - 1179 м., надземный – 1910 м.

Природный газ используется в качестве топлива для отопительной котельной.

Техническое состояние ПГБ на 2012 год по данным Администрации сельского поселения удовлетворительное.

2.7.5. Электроснабжение

Электроснабжение деревни осуществляется от электроподстанции «Исянгулово» 110/36/10 кВ, мощностью 25000 квт.

Низковольтное напряжение распределяется от 5-ти трансформаторных подстанций КТП 10/011 кВ.

Типы линий электроснабжения по населенному пункту - воздушные на опорах. Обслуживанием энергетического хозяйства занимается ЗРЭС ООО БашРЭС.

2.7.6. Телефонизация, радиофикация

Телефонизация деревни осуществляется от АТС ОАО «Башинформсвязь». Тип телефонной станции: Элком. Емкость – 100 номеров. Количество абонентов- 29. Год ввода в эксплуатацию – 1989. Линии связи – воздушные.

На расчетный срок строительства для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение емкостей существующих АТС (в здании администрации сельского поселения). Необходимо укомплектовать существующие и вновь устанавливаемые станции оборудованием.

2.7.7. Телевидение

Обеспечение жителей села телевизионным вещанием осуществляется с помощью существующего телевизионного ретранслятора. Телевизионный передатчик транслируют программы ОРТ, РТР и БСТ.

Глава 3. Экономическая база развития д. Трушино

3.1. Основные условия и предпосылки, экономическая база развития

Для определения предпосылок и возможных условий перспективного развития д. Трушино был проведен анализ градостроительных условий её развития.

Территориально-планировочные условия:

Анализ сложившихся в населенном пункте санитарно-гигиенических условий позволяет определить мероприятия по устранению таких санитарных факторов как: загазованность воздуха, загрязнение водоемов, почв и транспортных шумов.

Комплекс этих условий оказывает влияние на масштабы развития населенного пункта, профиль намечаемых к размещению здесь новых объектов социально - культурно- бытового обслуживания населения и коммунальных объектов, характер расселения, рост и формирование селитебной территории.

При изучении предпосылок и условий дальнейшего развития населенного пункта выявляем общую численность трудовых ресурсов в составе его населения, занятости в общественном производстве и наличие неиспользуемых трудовых ресурсов. Под трудовыми ресурсами понимается население в трудоспособном возрасте, а также работающие в нетрудоспособном возрасте (за исключением неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте).

Для определения возможных перспектив развития населенного пункта выявляем не только удельный вес трудовых ресурсов в составе трудоспособного населения, но и их абсолютную величину. При анализе резервов трудовых ресурсов необходимо также иметь в виду, что не все они могут быть вовлечены в сельскохозяйственное производство.

В проекте устанавливается:

- объем водохозяйственных ресурсов, потребность в воде на расчетный срок, резерв водных ресурсов, который может быть использован для дальнейшего развития градообразующей базы и строительства новых объектов;

- анализируются транспортные связи населенного пункта, их пропускная способность;

- выявляется потребность капиталовложений в связи с развитием отдельных отраслей сельского хозяйства;

- определяются энергоресурсы, рассматривается баланс энергоснабжения, определяются дополнительные мероприятия, покрывающие потребности населенного пункта в электро- и газоснабжении.

Основные направления комплексного развития д. Трушино

Основные параметры развития населенного пункта на ближайшую перспективу определяются в контексте:

- Схеме территориального планирования МР Зианчуринский район Республики Башкортостан Санкт-Петербург 2006г;

- Инвестиционного паспорта Зианчуринского района.

Основные направления развития д. Трушино:

- поиск и использование резервов развития населенного пункта (экономической базы – создание производства);

- оптимизация количества муниципальных предприятий;

- поддержка малого предпринимательства, обеспечение благоприятных условий для его функционирования и развития в приоритетных для экономики населенного пункта видах деятельности;

-дальнейшее развитие и повышение надежности систем жизнеобеспечения населенного пункта;

-сохранение природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности и оздоровление окружающей среды.

Ожидаемые результаты:

-увеличение доходов бюджета районного центра;

-рост видов деятельности и оказания услуг.

В рамках настоящего проекта ставится задача формирования целостной системы жизнеобеспечения, позволяющей повысить экономическую привлекательность территории для дальнейшего ее функционирования и развития.

Экономическая база развития населенного пункта

При расчете и технико-экономическом обосновании численности населения основным фактором является градообразующая база. Намечаемые со схемами развития и размещения производственных сил темпы и тенденции роста градообразующих отраслей определяют масштабы развития деренви, ее экономический уровень, значение в системе расселения, территориальное развитие и планировку села.

К объектам градостроительного значения в д. Трушино относятся:

- предприятия сельского хозяйства: МТФ, МТМ, складской сектор;

- предприятия, учреждения внешнего транспорта;

- общественные и хозяйственные предприятия и учреждения межпоселкового значения.

3.2. Расселение

Роль населенного пункта в масштабе района.

При проектировании населенного пункта необходимо учитывать его роль и сочетать его функции в масштабе сельского поселения и района.

Населенный пункт рассматривается как территориально-экономическое образование, состоящее из совокупности взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения, представляющее собой определенную систему. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами населенного пункта. Круг взаимоотношений д. Трушино с районными центром Зианчуринского района достаточно широк – это производственно-экономические связи и обслуживание. В деревне Трушино развиты также связи социального характера как: фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.

Переход к многообразию ведения сельского хозяйства, направленный на появление и развитие мелких фермерских хозяйств, снятие ограничений в жилищном строительстве, полное инженерное благоустройство территории, строительство дорог и прочих видов коммуникационной связи будет способствовать развитию территории.

Развитая транспортная инфраструктура позволит населению получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда.

В населенном пункте будут располагаться учреждения периодического и эпизодического пользования.

Прогноз населения в системе расселения.

Населенный пункт Трушино находится на расстоянии 21 км от районного центра района с. Исянгулово. Транспортная доступность является причиной того, что 40 % трудоспособного населения деревни занято на градообразующих и обслуживающих предприятиях районного центра.

Степень развития и характер проявления взаимоотношений различных видов зависит от многих факторов. Переход к многообразию ведения хозяйства от крупных сельскохозяйственных предприятий до мелких фермерских хозяйств, снятие ограничений в жилищном строительстве, их полное инженерное благоустройство на базе локальных систем, строительство дорог и прочих видов коммуникационных связей (цифровое телевиденье, телефон, интернет) будет способствовать решению важнейших социальных проблем, закреплению кадров в населенном пункте.

Каждый населенный пункт – часть создаваемой групповой системы расселения, т. е. вовлечены в иерархическую систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволяет сельскому населению, независимо от места жительства получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, культурно-бытового обслуживания.

Населенный пункт развивается как производственный узел Зианчуринского района, с выраженной функций сельскохозяйственного направления.

При определении прогнозной численности населения д. Трушино на расчётные периоды учитывалась специфика её развития как производственной зоны и реальная динамика демографических процессов в районе, республике и стране.

При устойчивой социально-экономической ситуации, при наличии экономически и социально привлекательных условий для жизни, в ближайшей перспективе можно будет рассчитывать на существенный рост миграционного притока, а так же роста естественного прироста населения.

3.3. Градообразующие кадры

Градообразующая часть населения состоит из работающих в базовых отраслях производства.

Базовыми направлениями развития промышленности в деревне служат предприятия сельского хозяйства. В дальнейшем этот вид экономической деятельности сохраняет свою перспективность и приоритетность при его существенной реструктуризации, увеличении стадий переработки, выпуске новых видов материалов и изделий.

Сельское хозяйство.

Все сельскохозяйственные предприятия деревни представлены: МТФ, МТМ, складским сектором и частными фермерскими хозяйствами. Количество занятых в сельском хозяйстве - 21 человек или 12,7 % занятого населения деревни.

Торгово-закупочные предприятия представлены в проекте одним магазином товаров повседневного спроса.

Итого в сфере торговли занят 1 человек или 0,6 % занятого населения деревни.

Коммунальное хозяйство.

В сфере распределения электроэнергии, газа территорию населенного пункта обслуживают следующие предприятия: ЗРЭС ООО «БашРЭС», ОАО «Газ-Сервис».

Сфера обслуживания.

В настоящее время сфера облуживания д. Трушино представлена работниками школы, администрации сельского поселения, фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП), почты, библиотеки и сельского дома культуры (СДК). Проектом предлагается обеспечить нормативный уровень обслуживания населения, емкость запроектированных объектов культурно-бытового обслуживания установить в соответствии с нормативными показателями. Итого, в сфере обслуживания занято – 8 человек или 4,8 % трудоспособного населения деревни.

Транспортная деятельность

Капитальным и текущим ремонтом, содержанием дорог в Зианчуринском районе занимается филиал Зианчуринское ДРСУ ГУП «Башкиравтодор».

Связь

Связь в деревне Трушино представлена компанией ОАО «Башинформсвязь». Услуги беспроводной связи предоставляет оператор связи ОАО «МТС», «Билайн», «Мегафон».

В связи с небольшим наличием на территории населенного пункта градообразующих предприятий, согласно справки администрации сельского поселения, лишь 40 % трудоспособных будут заняты на предприятиях деревни. Более 60 % из них выезжают на заработки за территорию населенного пункта.

Структура градообразующих кадров д. Трушино

табл. № 12

| № | Распределение трудовых ресурсов | Сущ. на 2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. чел | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Население всего |  | 251 | 100 |
| Численность занятого населения, всего |  | 165 | 65,7 |
| 1 | Сельское хозяйство | 21 | 8,37 |
| 2 | Лесное хозяйство | 2 | 0,8 |
| 3 | Строительство | - | - |
| 4 | Коммунальное хозяйство | 2 | 0,8 |
| 5 | Торгово-закупочные предприятия | 1 | 0,4 |
| 6 | Учебные заведения | 25 | 10,0 |
| 7 | Учреждения обслуживания внепоселкового значения | 8 | 3,2 |
| Итого градообразующего населения |  | 59 | 23,5 |

Примечание:

* Данные о численности трудовых ресурсов в сфере сельского хозяйства приведены без учета людей, занятых в личных подсобных хозяйствах.

3.4. Численность населения

3.4.1. Расчет численности населения по методу трудового баланса

Численность населения определяется по формуле:

100хА

Н = ---------------------------------- ,

Т – а – n – b + m - В

Приведенной в СНиП II-60-75, где:

А - абсолютная численность градообразующих кадров на расчетный срок:

Расчетный срок – 89 чел.

Т - численность населения в трудоспособном возрасте на расчетный срок:

Расчетный срок –65,7 %.

а - удельный вес занятых в домашнем хозяйстве в трудоспособном возрасте на расчетный срок:

Расчетный срок – 18 %.

b - удельный вес учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства на расчетный срок:

Расчетный срок – 18 %.

n - удельный вес неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте на расчетный срок:

Расчетный срок - 1,2 %.

m - удельный вес работающих пенсионеров на расчетный срок:

Расчетный срок – 17 %.

B - удельный вес обслуживающих групп населения на расчетный срок:

Расчетный срок – 22 %.

На расчетный срок д. Трушино:

89 х 100

Н расч.ср.. = ----------------------------------- = 378 человек

65,7-18-18-1,2+17-22

Проектом принята следующая численность населения:

- на расчетный срок	 		        - 378 человек.

3.4.2. Расчет численности населения исходя из демографической емкости территории.

Расчет предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем, сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах населенного пункта при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды.

Численность населения д. Трушино на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно данных администрации Бикбауского сельского поселения, составляет 251 человек.

На расчетный срок (2032 г.) проектом предлагается освоение свободной территории к юго-западу от границы села. Здесь запроектирован 37 участков для проживания 37 х 3,44=127 человек.

Общее количество населения деревни на конец расчетного срока к 2032 году составит: 127+251=378 человек.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на ранее отведённых участках) составит 378:112,09 га=3,37 чел./га.

Исходные данные для проектирования